目  录

一、排污单位概况	1

（一）排污单位基本情况介绍	1

（二）生产工艺简述	2

（三）污染物产生、治理和排放情况	4

二、排污单位自行监测开展情况简介	8

（一）自行监测方案编制依据	8

（二）监测手段和开展方式	9

三、监测内容	9

（一）大气污染物排放监测	9

（二）厂界噪声监测	12

（三）排污单位周边环境质量监测	14

四、自行监测质量控制	14

（一）手工监测质量控制	14

（二）自动监测质量控制	15

五、执行标准	16

# 一、排污单位概况

## （一）排污单位基本情况介绍

1、山西华康绿色建材有限公司位于河津市王家岭工业园区西组团山西阳光焦化厂内，占地面积67000m2,职工总数340人,行业类别属于建材行业中玻纤行业，污染源类别主要是废气，主要产品为微纤维棉，全厂设计规模为：一个年产2.1万吨微纤维棉的全氧池窑联合一步法微纤维棉联合生产线（160套一步法生产线），以及0.8万吨高性能微纤维棉生产线（80套两步法生产线），形成年产2.9万吨级的微纤维新材料。目前实际建成2.1万吨微纤维棉的全氧池窑，80套一步法微纤维棉联合生产线，80套两步法高性能微纤维棉生产线。生产规模设计生产能力为2.9万吨微纤维棉，因公司将两步法气小熔化炉全部改为电小熔化炉，同时对一步法、二步法通过技术提升改造，实际生产能力达到2.9万吨微纤维棉。

2、本项目为年产2.9万吨微纤维棉，该项目2016年12月19日经河津市发展和改革局以河发改备案【2016】114号文进行了备案。2017年2月，緑中北京（大同）环保科技有限公司递交《山西华康绿色建材有限公司微纤维新材料项目环境影响报告表》报审本；2017年4月5日河津市环境保护局以河环函【2017】98号文《关于山西华康绿色建材有限公司微纤维新材料项目环境影响报告表的批复》对该项目进行了批复。2018年3月5日，公司领取了排污许可证，排污许可证编号为14088230610230-0882，有效期为2018年3月15日至2021年3月14日。2018年12月27日在原河津市环境保护局完成了突发环境事件应急预案和突发环境事件风险评估的备案工作。项目于2017年3月开始建设，2018年11月完成项目建设100套生产线并投入运行，2018年12月编制完成《山西华康绿色建材有限公司微纤维新材料项目阶段性工程竣工验收环境保护验收监测报告》，2019年1月22日通召开竣工环境保护验收专家会并出具专家意见；新的排污许可证在2020年6月予以更换，一步法后续60套生产线于2021年2月底完工调试生产。

## （二）生产工艺简述

本项目生产工艺主要包括一步法工艺和两步法高性能微纤维棉两个工段。

1、一步法工艺流程叙述

本项目生产微纤维棉制品采用一步法成型工艺，即先将石英砂、长石、白云石、石灰石、硼砂等原料按配比自动称量后，投入全氧火焰池窑内进行加热熔化，熔化后的熔体经过澄清和均化，通过流液洞流入料道。料道通过高性能耐火材料加保温，采用全氧配烧焦炉煤气，DCS自动温控系统，将料道中的玻璃液温度稳定的控制在生产所需的范围，温度波动范围±2℃，在拉丝胶辊的牵引下通过熔炉底部漏板形成300根0.3-0.4mm的玻璃丝，玻璃丝经过排丝装置均匀的排列，垂直通过燃烧室火口，燃烧室喷出的高温高速气流将玻璃丝快速熔化、吹散，形成直径为1～3μm的微纤维棉。微纤维棉随气流引导经过引射冷风的沉降筒降温定型，再通过旋风器分离经过收棉机压缩、收集，收集后产品经检验、称重、打包入库。废气经除尘旋风器后送至二级旋风除尘器，除尘下来的产品分类收集包装，废气通过车间顶部的网笼达标排放。当微纤维棉设备出现故障时，池窑车间生产的半成品可供高性能微纤维棉车间使用。一步法生产工艺流程见图1-1。

图1-1  一步法微纤维新材料生产工艺流程图

2、两步法高性能微纤维棉工艺流程叙述

两步法是将外购的高性能原料通过自动加料系统加入二次熔炉内（二次熔化炉加热方式：采用电加热）。熔炉恒定温度（温度控制范围±２℃）、液面（液面高度范围±２ｍｍ）。在拉丝胶辊的牵引下通过熔炉底部漏板形成300根0.2-0.３mm的玻璃丝，玻璃丝经过排丝装置均匀的排列，垂直通过熔炉产生的高温高速气流将玻璃丝在0.1s左右熔化、吹散，形成直径为１μm以下的超细微纤维棉。微纤维棉随气流经过引射冷风进入沉降筒降温定型，再通过一级旋风器分离出超细微纤维棉产品及含少量粉尘热气流，超细微纤维棉产品经过一级旋风分离器底部一对直径为200的收棉滚筒收集出超细微纤维棉产品，收集后的产品经检验、称重、打包入库。含少量粉尘热气流经一级旋风器顶部送至二级旋风分离器将粉尘与热气流分离，粉尘由二级旋风分离设备底部通过抽风设备定期抽出收集，将收集的粉尘进行回炉处理，热气流则通过二级旋风分离器顶部经车间顶部的每10台为一组汇集在20m*2m*2m网笼达标排放。定期对车间顶部的网笼进行冲洗清理打扫。两步法高性能微纤维棉生产工艺流程图见图1-2。

电加热

原料

熔化

拉丝

喷吹

成品收集

原料

成品收集

不合格品回炉

压缩空气

图1-2  两步法高性能微纤维棉生产工艺流程图

## （三）污染物产生、治理和排放情况

1、废气污染物产生、治理及排放状况

（1）配料

所有的原料均为20目左右的颗粒，原料在搬运、破袋、倒料、混合及提升输送过程中会产生一定量的粉尘。采用集气罩收集后，经袋式除尘器除尘后排放，经22米高的排气筒排放。

（2）池窑废气

池窑的燃料是清洁的焦炉煤气，主要成份是氢气与甲烷，采用全氧助燃，窑内的燃烧温度为1580℃，燃烧后外排烟气中的污染物主要为烟尘、SO2和NOX，池窑烟气经蓄热室回收利用烟气的热量后，再经脉冲式袋式除尘器处理后，经30米高的排气筒排放。

（3）一步法生产线液体保温废气

一步法生产线液体车间，从池窑来的液体需要经保温系统输送至喷吹装置，整个过程采用焦炉煤气加全氧助燃进行燃烧加热保温，共建80套生产线，共2个排气筒（每40台并为一个废气口），焦炉煤气燃烧后会释放出烟尘、SO2及NOX，最后各通过25米的排气筒排放。

（4）喷吹+旋风废气

焦炉煤气经喷吹燃烧器喷出后直接燃烧对玻璃液进行带压喷吹，一步法棉车间有80套喷吹装置，高性能微纤维棉车间有80套喷吹装置，两个车间喷吹装置合计为160套。每套装置均设置一套二级旋风除尘系统，主要用于收集玻璃纤维产品和对废气进行除尘处理，处理后的废气经水雾化除尘后再通过网笼收集后排放，每20台设备设1个收集笼，收集笼建于车间顶上，收集笼四周封闭，顶部为铁网，顶部离地面约16米，铁网尺寸为40×2米。一步法棉车间顶部有4个网笼，高性能微纤维棉车间顶部有4个网笼，共计8个网笼。

表1-1  企业废气处理设施建设及治理情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 处理设施 | 排放口编号 | 排气筒 高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池窑烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氟及其及化合物、铅 | 脉冲袋式除尘器 | DA001 | 30米 | 大气环境 |
| 2 | 一步法保温废气1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | —— | DA002 | 25米 | 大气环境 |
| 3 | 一步法保温废气2 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | —— | DA003 | 25米 | 大气环境 |
| 4 | 配料 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | DA004 | 22米 | 大气环境 |

2、废水污染物产生、治理及排放状况

废水主要有循环冷却水系统排水、网笼冲洗水及生活废水。

（1）三台循环冷却塔，有两台循环冷却塔改用电厂的软水作为循环冷却水补充水，一台补充新鲜水，循环冷却水系统定期会排放一定的含盐废水，属于清净废水，外排废水可回用于绿化、道路洒水，不外排。

（2）生活废水/化验废水送至阳光焦化集团的60万吨/年焦化的污水处理站处理。

3、噪声污染物产生、治理及排放状况

本项目的噪声污染源有离心风机、罗茨风机、喷吹成型机、原料混合机、行车、泵类等设备。采取防噪减振措施和人员防护多方面进行控制，具体如下：

（1）优选低噪声设备，降低噪声源声压级。

（2）采用合理的连接方式，如用焊接代替铆接，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料。

（3）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整。

（4）操作工人戴防护耳塞、耳器等进行个体防护

（5）对于罗茨风机和空气压缩机等高噪声设备，设置独立操作室，安装消音器，在操作室的内壁布设隔声材料，对于喷吹成型车间等噪声源比较集中的地方，对整个车间的墙体均采用隔声材料。

4、固体废物污染物产生、治理及排放状况

本项目固体废物主要为池窑工段的碎玻璃、漏板拉丝工序产生的废丝、散落在车间内的玻璃纤维粉尘、废包装材料、配料车间除尘灰、生活垃圾等。

（1）池窑工段的碎玻璃

池窑工段会产生少量的碎玻璃，返回池窑作为原料回用。

（2）漏板拉丝工序产生的废丝

本项目漏板拉丝工序产生的废丝返回池窑作为原料回用。

（3）散落在车间内的玻璃纤维粉尘

在集棉箱和成品包装环节以固体灰尘的形式散落在厂房内的玻璃纤维粉尘定期清扫后送池窑作为原料回用。

（4）板框压滤机收集的微纤维材料

收集笼手机的微纤维材料，经高压水枪喷射，最后经板框压滤机分离的微纤维材料返回池窑作为原料使用。

（5）原料包装材料

本项目原料包装材料可由原料提供厂家回收。

（6）配料车间除尘灰

配料车间袋式除尘器收集下来的除尘灰均为原料，可返回料仓进行回用，全部回用，不外排。

（7）生活垃圾

生活垃圾按照河津市的要求统一集中处理。

- 5、环评要求二步法高性能微纤维棉车间，新建20台电小熔窑，60台全氧小气熔化炉，配套80台喷吹装置，焦炉煤气加全氧助燃，燃烧后的废气经蓄热室回收利用烟气的热量后，通过20米高的排气筒排放。由于节能减排要求，实际建设为60台全氧小气熔化炉全部改成电加热，总共80台电小熔窑，配套80台喷吹装置，改造完成后没有废气产生。

# 二、排污单位自行监测开展情况简介

## （一）自行监测方案编制依据

1、依据《运城市2019年重点排污单位名录》，我单位属非重点排污单位；依据《固定污染源排许可分类管理名录（2019年版）》，我单位为重点管理单位。

2、自行监测方案依据HJ819-217《排污单位自行监测技术指南总则》和HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》。

## （二）监测手段和开展方式

为履行排污单位自行监测的职责采取的污染物自行监测手段为废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、氟及其化合物及厂界无组织颗粒物、噪声全部委托山西誉达环境监测有限公司手工监测；开展方式为废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、氟及其化合物及厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、噪声全部委托山西誉达环境监测有限公司委托监测。如更改监测手段或开展方式，需重新编制自行监测方案。

# 三、监测内容

## （一）大气污染物排放监测

1、监测内容

介绍废气主要排放源、废气排放口数量。监测点位、监测项目及监测频次见表3-1。

表3-1    废气污染源手工监测内容一览表

| 序号 | 污染源 类型 | 污染源 名称 | 排放口 名称 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 频次 | 样品 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定源 废气 | 池窑烟气 | DA001 | 池窑车间袋式 除尘器出口 | 颗粒物 | 每月一次，每次一天 | 每次非连续采样至少3个 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 | 每半年一次，每次一天 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  |
| 2 |  | 一步法保温废气1 | DA002 | 一步法保温料道 1-40#废气出口 | 颗粒物 | 每季度一次，每次一天 | 每次非连续采样至少3个 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 | 每半年一次 |  |
| 3 |  | 一步法保温废气2 | DA003 | 一步法保温料道41-80#废气出口 | 颗粒物 | 每季度一次，每次一天 | 每次非连续采样至少3个 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 | 每半年一次 |  |
| 4 |  | 配料 | DA004 | 配料仓布袋 除尘器出口 | 颗粒物 | 每年一次，每次一天 | 每次非连续采样至少3个 |
| 5 | 无组织 废气 | 厂界 | / | 厂界外下风向 4个监控点 | 颗粒物 | 每半年一次，每次一天 | 每次采样至少4个 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |

2、手工监测点位示意图

固定源废气手工监测点位示意图见图3-1~3-3，无组织废气监测点位示意图见图3-4。

D=0.25m

4m

3.5m

输送皮带

输送皮带

除尘器

输送皮带

输送皮带

除尘器

除尘器

22m

图3-1  配料袋式除尘器出口监测点位示意图

图3-2        池窑烟气袋式除尘器出口示意图

余热锅炉

布袋除尘器

30m

D=1.0m

8m

6m

池窑

D=0.35m

20m

2.0m

窑   炉

10m

D=0.35m

2.0m

10m

图3-3  一步法保温废气（1~60#）排气出口示意图

3、手工监测方法及使用仪器

废气污染物手工监测方法及使用仪器情况见表3-2。

表3-2  废气污染物手工监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 采样方法及 依据 | 样品保存方法 | 监测分析方法及依据 | 方法 检出限 | 监测仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007） 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | / | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011） | 3mg/m3 | 全自动烟尘（气）测试仪YQ3000-C |
| 2 | 氮氧化物 |  | / | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ57-2017 | 3mg/m3 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪3012H-D型 电子半微量天平MS105DU型 |
| 3 | 颗粒物 |  | 密封避光保存 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 | 全自动烟尘（气）测试仪YQ3000-C |
| 4 | 无组织 颗粒物 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55—2000 | 密封 保存 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m3 | 空气/智能TSP 综合采样器2050型 电子天平MS105DU |
| 5 | 无组织 二氧化硫 |  | 密封避光保存 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007 mg/m3 | 空气/智能TSP综合采样器2050型 可见分光光度计721G型 |
| 6 | 无组织 二氧化氮 |  | 密封避光保存 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 | 0.005 mg/m3 | 空气/智能TSP综合采样器2050型 分光光度计721型 |

## （二）厂界噪声监测

1、监测内容

厂界噪声监测内容见表3-3。

表3-3厂界噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界北、厂界西、厂界南,每个边界布设1个测点(3个点位） | Leq | 每季度一次（昼、夜各一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5测量方法 | —— | 噪声测试仪 AWA6228型 |

2、监测点位示意图如下图3-4

图3-4 厂界无组织及噪声监测监测点位示意图

▲:噪声监测点位

О:无组织点位

О:1#

О:5#

О:4#

О:3#

О:2#

## （三）排污单位周边环境质量监测

我公司《山西华康绿色建材有限公司微纤维新材料项目环境影响报告表》及其批复河环函[2017]98号文《关于山西华康绿色建材有限公司微纤维新材料项目环境影响报告表的批复》和其他环境管理未要求开展环境空气、地表水、地下水、土壤监测，我公司不对周边环境质量进行监测。

# 四、自行监测质量控制

## （一）手工监测质量控制

1、监测机构和人员要求：我单位自行监测工作委托山西誉达环境监测有限公司完成，该单位经过山西省质量技术监督局资质认定工作，资质认定证书的编号为 150412050733，有效期为2019年12月13日至2021年11月04日，2014年12月10日在山西省生态环境厅备案。

2、监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法或国家生态环境部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，按规范定期校准。

4、废气监测要求：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## （二）自动监测质量控制

1、运维要求：如委托运维，应说明由哪家运维商负责运行和维护。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

3、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）（2020年3月23日止）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）（2020年3月24日起）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）（2020年3月24日止）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）（2020年3月24日起）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，长期保存。

# 五、执行标准

各类污染物排放执行标准见表5-1。

表5-1 污染物排放执行标准

| 污染源类型 | 序号 | 污染源名称 | 标准名称 | 监测项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 废气 | 1 | 配料 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） | 颗粒物 | 120 | 《山西华康绿色建材有限公司微纤维新材料项目环境影响报告表》、及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56 号） |
|  | 2 | 池窑烟气 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996）、《排污许可证申请及核发技术规范 工业炉窑》 从严 | 氮氧化物 | 300 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 30 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 200 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 6 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.1 |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 1 |  |
|  | 3 | 一步法保温废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） | 颗粒物 | 120 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 550 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 1 |  |
| 无组织 废气 | 1 | 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） | 颗粒物 | 1.0 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 0.12 |  |
| 厂界噪声 | 1 | 厂界北、厂界西、厂界南,(3个点位） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 | Leq（昼间） | 60dB |  |
|  |  |  |  | Leq（夜间） | 50dB |  |

附件1：

资质认定证书

附件2：

资质认定证书附表

附件3：

山西省生态环境厅公布的备案情况表